# Estradas Pavimentadas

## Geral

As emissões de particulados são diretamente causadas pela ressuspensão de material solto da superfície da estrada e pelas emissões de veículos, como desgaste do freio e dos pneus e da exaustão dos motores.

A ressuspensão vem do material solto na superfície, que é reposto por várias fontes:

- Desgaste e decomposição do pavimento;

- Deposição por veículos;

- Lixo;

- Terra e lama carregadas;

- Erosão dos Arredores;

- Resíduos orgânicos;

- Substâncias de controle de congelamento (anticongelante, sal grosso etc);

Sem a adição contínua de material, a carga de material sobre a estrada tende a atingir um equilíbrio, que depende de diversos fatores, principalmente:

- Velocidade média dos veículos;

- Tráfego médio diário (average daily traffic - ADT);

- Número de faixas e ADT por faixa;

- fração de veículos pesados;

- presença/ausência de meio-fio, acostamentos e bocas de lobo;

OBS: O fator de emissão de estrada pavimentada da AP-42 de 2011 apenas estima as emissões de material superficial ressuspenso, desconsiderando as emissões vindas dos veículos. Estas emissões são estimadas usando o modelo EPA’s MOVES.

## Emissões e Parâmetros de Correção

As emissões de poeira variam de acordo com a carga de sedimento (“silt loading” - sL) presente na superfície, que se refere à massa de material, de diâmetro igual ou menor que 75 micrômetros, por unidade de área.

### Carga de Poeira Total (“Total road surface dust loading” - TdL)

Todo o material solto que pode ser coletado por varrição e aspiração ao longo da porção viajada da estrada.

### Carga de Sedimento (“silt loading” - sL)

A fração de sedimento (“silt fraction” - s ) determinada pela medição da carga de poeira total que passou por uma peneira de 0.200 mm, segundo o método ASTM-C-136. A carga de sedimento é o produto da fração de sedimento e da carga de poeira total.

sL =TdL . s			(Eq.1)

## Equações Preditivas de Fator de Emissão

A quantidade de emissões de particulados da ressuspensão de material da superfície de uma estrada pavimentada e SECA é estimada pela expressão empírica:

E = k (sL)0.91x (W)1,02 				(Eq.2)

Onde: E = fator de emissão de particulado (mesma unidade de k)

k = multiplicador de tamanho de partícula (tabelado de acordo com unidade e faixa de tamanho de partícula)

sL = carga de sedimento superficial da estrada (g/m²)

W = Peso médio em toneladas do total de veículos que percorrem a estrada

### Constante k por diâmetro de partícula

A equação mantém qualidade de nível A (D para PM-2,5), se as condições das variáveis se mantiveram dentro das faixas a seguir:

- Silt loading

0,03 - 400 g/m²

0,04 - 570 grãos/ft²

- Peso veicular médio

1,8 - 38 Mg

2,0 - 42 toneladas

- Velocidade veicular média

1 - 88 km/h

1 - 55 milhas/h

OBS: Para PM10, os níveis superiores e inferiores de 95% de confiança da equação 2 são melhor descritos usando os expoentes 1,14 e 0,677 para sL e 1,19 e 0,85 para peso.

OBS:

### Correção de Precipitação

#### Diário

Considerando as emissões anuais médias como inversamente proporcionais à frequência de precipitação mensurável, é aplicado um termo de correção de precipitação.

Eext = [k (sL)0.91x (W)1,02](1-P/4N) 			(Eq.3)

Onde: Eext = fator de emissão de particulado (mesma unidade de k)

k = multiplicador de tamanho de partícula (tabelado de acordo com unidade e faixa de tamanho de partícula)

sL = carga de sedimento superficial da estrada (g/m²)

W = Peso médio em toneladas do total de veículos que percorrem a estrada

P = Número de dias com no mínimo 0,254 mm (0,01 in) de precipitação média no período analisado

N = Número de dias no período analisado

OBS: O fator 4 na equação 3 é devido ao fato de que estradas pavimentadas secam mais rapidamente que ruas não pavimentadas, considerando que não chova durante as 24 horas do dia.

#### Por hora

Eext = [k (sL)0.91x (W)1,02](1-1,2P/N) 			(Eq.4)

Onde: Eext = fator de emissão de particulado (mesma unidade de k)

k = multiplicador de tamanho de partícula (tabelado de acordo com unidade e faixa de tamanho de partícula)

sL = carga de sedimento superficial da estrada (g/m²)

W = Peso médio em toneladas do total de veículos que percorrem a estrada

P = Número de horas com no mínimo 0,254 mm (0,01 in) de precipitação média no período analisado

N = Número de horas no período analisado

OBS: O fator 1,2 na equação 4 é devido ao efeito residual mitigador da umidade.

# Estradas Não Pavimentadas

## Cálculo de Emissões e Parâmetros de Correção

### Fração de sedimento

As emissões variam de acordo com a fração de sedimento (“silt”) da superfície da estrada. Como essa fração varia com o local, é necessário fazer a medição específica para a área estudada.

Porém, pode ser usada como aproximação a fração de sedimento do solo da área ao redor da estrada. Essa aproximação superestima o valor de sedimento, pois as estradas não pavimentadas possuem quantidade menor que o solo dos arredores, devido à retirada de partículas finas pela passagem de veículos, sobrando uma porcentagem maior de partículas maiores.

### Equações

#### Zonas Industriais

A quantidade de emissões de particulados de tamanhos específicos em superfícies não pavimentadas em zonas industriais é determinada pela expressão empírica:

E=k(s/12)a(W/3)b				(Eq. 5a)

Onde k, a e b são constantes empíricas tabeladas e

E = Fator de emissão específico para o tamanho (lb/VMT)

s  = Fração de sedimento do material da superfície (%)

W = Peso veicular médio (toneladas)

OBS: O resultado é em lb/VMT (pounds per Vehicle mile traveled), a conversão é:

1 lb/VMT = 281,9 g/KMT

#### Estradas de Acesso Público

A quantidade de emissões de particulados de tamanhos específicos em superfícies não pavimentadas em zonas industriais é determinada pela expressão empírica:

E=k(s/12)a(S/3)d(M/0,5)c-C	 			(Eq. 5b)

Onde k, a, b, c e d são constantes empíricas tabeladas e

E = Fator de emissão específico para o tamanho (lb/VMT)

s  = Fração de sedimento do material da superfície (%)

M = Umidade do material da superfície (%)

S = Velocidade veicular média (mph)

C = Fator de emissão por exaustão, desgaste de freio e de pneus para a frota de veículos de 1980

OBS: O resultado é em lb/VMT (pounds per Vehicle mile traveled), a conversão é:

1 lb/VMT = 281,9 g/KMT

#### Constantes

#### Condições aplicáveis das equações

#### Fator de emissão por desgaste e exaustão de veículos (frota de 1980)

### Correção de Precipitação

Considerando as emissões anuais médias como inversamente proporcionais à frequência de precipitação mensurável, é aplicado um termo de correção de precipitação.

Eext=E[(365-P)/365]				(Eq.6)

Onde:

Eext = Fator de emissão anual específico extrapolado para mitigação natural (lb/MVT)

E = Fator de emissão da equação 5a ou 5b

P = Número de dias em um ano com ao menos 0,254 mm (0,01 in) de chuva

### Controle de emissões

Os controles caem em 3 grupos:

- Restrições veiculares

  - velocidade

  - peso

  - número de veículos

- Melhoria da superfície

  - pavimentação

  - adição de cascalho ou escória

- Tratamento da superfície

  - molhar a estrada

  - tratamento químico com supressores de poeira

OBS: Esta seção destrincha melhor exemplos desses controles, como calcular e como melhorar a eficiência dos métodos.